# Technické podklady pro výběrové řízení:

A179 | Dodávka aplikace pro rozpoznávání registrační značky vozidla včetně země vydání (ANPR) a kategorie, tovární značky a modelu vozidla (MMR) pro současné mobilní kamerové systémy zadavatele

Dodávka aplikace – pro rozpoznávání registrační značky vozidla včetně země vydání (ANPR) a kategorie, tovární značky a modelu vozidla (MMR) pro současné mobilní kamerové systémy zadavatele. Závazné parametry:

- prostředí běhu algoritmu : Aplikace zadavatele na Windows 10/11 64bit

  - architektura: x86 platform

  - Hardwarová platforma: Odolný přenosný počítač typu tablet

- zdroj dat pro rozpoznávání

  - Mobilní IP Kamera, nativní rozlišení 3864x2180px, snímací čip Sony 4K 1/1.8" Progressive CMOS

  - Výstupní formát videa 1920x1080, kodek MJPEG /h264 / h265 se snímkovou frekvencí 15/30/60 fps

  - Kamera systému je propojena kabelově s routerem.  Počítač na kterém běží aplikace vyhodnocující obraz z kamery, je připojen k routeru pomocí wifi na vzdálenost 1-3 m

- úspěšnost rozpoznaní musí být ve všech kategoriích vyšší než minimální hodnota stanovená zadavatelem – viz požadavky na kvalitu

- dodavatel bude poskytovat pravidelně aktuální verzi algoritmu po dohodnutou dobu, tak aby byla stále dodržena vyšší než minimální hodnota úspěšnosti rozpoznání ve všech kategoriích

## Požadavky na kvalitu

Zadavatel poptává dodání algoritmu pro rozpoznávání, který bude průběžně dodavatelem aktualizován. Nabízený algoritmus musí splňovat všechny následující požadavky:

- Dodavatel poskytne zadavateli aktualizaci algoritmu minimálně čtyřikrát ročně, předpokládané rozmezí, v němž budou aktualizace algoritmu poskytovány, je 1.6.2025 – 31.12.2029 (toto rozmezí je pouze předpokládané a není závazné, doba plnění se řídí vlastním textem (tělem) smlouvy).

- Každá aktualizace algoritmu musí být v době vydání schopna korektně rozpoznat text všech načtených SPZ (viz pozn.1) s přesností rozpoznání znaků minimálně 99,50 % (viz pozn.2)

- Každá aktualizace algoritmu musí být v době vydání schopna korektně rozpoznat aktuálně platné vzory SPZ s určením země vydání SPZ s přesností minimálně 99,50 % (viz pozn.2)

- Každá aktualizace algoritmu musí být v době vydání schopna korektně rozpoznat kategorii vozidla(viz pozn.3) s přesností minimálně 99,00 % (viz pozn.2)

- Zadavatel poptává od dodavatele Aplikaci (algoritmus) který bude implementován do stávající Aplikace zadavatele běžící na platformě Windows. Aplikace zadavatele je programovaná v jazyce C# (C sharp) proto Zadavatel upřednostňuje Algoritmus naprogramovaný v tomto jazyce. Další akceptovaný programovací jazyk je C++.

- Je vyžadována 100% kompatibilita se stávající aplikací zadavatele, případně dodavatel musí poskytnout plnou podporu pro integraci nabízeného algoritmu do stávající aplikace zadavatele.

pozn.1:

SPZ - státní poznávací značka, nebo alternativně registrační značka vozidla

pozn.2:

Přesnost rozpoznaní se uvažuje na datové sadě 5000 průjezdů reálných vozidel pořízených zařízením zadavatele za denního světla, a 500 průjezdů pořízených zařízením zadavatele v noci, odpovídající skladbě vozidel, které se běžně pohybují na dálnicích České republiky.

pozn.3:
Minimální počet rozpoznávaných druhů vozidel je 10 a povinné definované kategorie jsou následující:

BUS - autobus, CAR – osobní vůz, HVT - Heavy truck , LGT - Light truck, VAN - dodávka, MTB - motocykl, TO12 – přívěsný vozík, TRUCK – nákladní vozidlo (zadní pohled, kdy nejde rozlišit HVT/LGT) , SPECIAL – zemědělské / pracovní stroje , CYCLE - kolo