Příloha č. 1 - Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky:

DODÁVKA STACIONÁRNÍCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku,

otevřené řízení (dále jen „Veřejná zakázka“)

Číslo jednací: VZ_2019_A46

# cíl Veřejné zakázky

## Cílem veřejné zakázky je vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na dodávky kamerových systémů pro nezávislé průběžné měření optickou metodou s automatickým rozpoznáním druhu vozidla, státní poznávací (registrační) značky, země původu a určitých dalších doplňujících parametrů.

## Zadavatel pořídí kamerové systémy formou kupní smlouvy s dodávkou do stanoveného místa určení v České republice (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - závazný návrh smlouvy).

## Zadavatel v rámci plnění předmětné veřejné zakázky požaduje rovněž poskytnutí těchto služeb:

### školení administrátorů kamerových systémů,

### metodické a technické pomoci při instalaci, zprovoznění a provozu dodaných kamerových systémů,

### záručních oprav / výměn v ceně pořízení kamerových systémů.

Poznámka: tento požadavek zadavatele vychází z výsledků PTK (viz odkaz v odst. 1.8 zadávací dokumentace), kde účastníci PTK, společnosti INEL - Market, s.r.o., IČO 25223399, CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, Macq nv, IČO 0402226831 a další navrhli využít systém záručních oprav výměnným způsobem.

## Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce uvedl, mj. následující informace o nabízeném Zboží:

- potvrzení o předpokládaném ukončení výroby nabízených typů kamerových systémů a

- informace o předpokládané době pozáruční podpory zařízení, kterým byla (nebo v době do uplynutí účastníkem nabídnuté záruční doby) bude ukončena výroba.

Poznámka: tento požadavek stanoví zadavatel na základě doporučení účastníka PTK (viz odkaz v odst.1.8 zadávací dokumentace), společnosti LENIA spol. s r.o., IČO 41186176.

## Montáž, zapojení a zprovoznění kamerových systémů provede zadavatel vlastními prostředky, na svůj náklad a riziko.

## Kamerové systémy budou použity pro sběr a vyhodnocování dat o provozu vozidel na sledovaných úsecích pozemních komunikací v České republice.

## Využití dat se předpokládá víceúčelové a v čase se jejich využití může měnit dle upřesněného zadání klientů zadavatele.

## Kamerové systémy budou umístěny a zapojeny vlastním personálem zadavatele jako pevné instalace na vybraných mýtných branách, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 7 zadávací dokumentace.

# A: Klíčové funkční parametry

Zadavatel požaduje, aby nabízené kamerové systémy splňovaly následující požadované mandatorní klíčové funkční parametry:

## Parametr A1: rozpoznání druhu vozidla a jeho správné zatřídění do jedné z 5 povinných skupin (dále také „MMR“):

- osobní vozidlo (car),

- dodávka (van),

- nákladní vozidlo (light truck),

- tahač (heavy truck),

- autobus (bus).

Zadavatel požaduje, aby průměrná přesnost rozpoznání a zatřídění vozidla do jedné z výše uvedených skupin za 24 hodin ve smíšeném denním a nočním režimu byla vyšší nebo rovna 95%.

Účastníkem nabídnutá přesnost bude předmětem bodového hodnocení kvality nabízeného plnění v souladu s článkem 9 zadávací dokumentace. Účastník obdrží 3 body vynásobené kladným rozdílem nabídnuté hodnoty a minimálního požadavku zadavatele. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 0 bodů. Maximální přípustná hodnota nabídky parametru A1 je 99,99%. Nabídnutá přesnost bude předmětem zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

## Parametr A2: rozpoznání registrační (státní poznávací) značky a země původu (dále také „ANPR“); zadavatel požaduje, aby průměrná přesnost rozpoznání za 24 hodin ve smíšeném denním a nočním režimu byla vyšší nebo rovna 95%.

Účastníkem nabídnutá přesnost bude předmětem bodového hodnocení kvality nabízeného plnění v souladu s článkem 9 zadávací dokumentace. Účastník obdrží 3 body krát kladný rozdíl nabídnuté hodnoty a minimálního požadavku zadavatele. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 0 bodů. Maximální přípustná hodnota nabídky parametru A2 je 99,99%. Nabídnutá přesnost bude předmětem zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

Poznámka: požadované hodnoty parametrů stanovil zadavatel na základě výsledků PTK, přičemž uvedené hodnoty deklarovali všichni účastníci PTK jako dosažitelné.

## Kamerový systém musí poskytnout meta data minimálně v následujícím členění:

- druh vozidla (alfanumerický řetězec) podle navrženého číselníku dodavatele s povinným členěním dle odstavce 2.1 této přílohy,

- státní poznávací (registrační) značka vozidla (alfanumerický řetězec),

- datum a čas pořízení snímku (časové razítko, timestamp dle konvence Unix nebo POSIX),

- stát registrace vozidla (alfanumerický řetězec dle navrženého číselníku dodavatele,

- pravděpodobnost správného rozpoznání a zatřídění druhu vozidla (MMR confidence rate %),

- pravděpodobnost správného rozpoznání státní poznávací (registrační) značky a státu, kde byla vydána (ANPR confidence rate %),

- směr jízdy vozidla (po směru, v protisměru) dle funkčního parametru 2.4 níže,

- jízdní pruh (včetně odstavného) dle funkčního parametru 2.5 níže.

## Kamerový systém musí podporovat funkci detekce vozidla jízdy v protisměru.

## Kamerový systém musí podporovat funkci detekce konkrétního jízdního pruhu (včetně odstavného), ve kterém detekované vozidlo projíždělo.

## Kamerový systém musí komunikovat prostřednictvím protokolu TCP/IP s podporou protokolu NTP pro přesnou synchronizaci času.

## Průměrná výška mýtných bran je 6 m nad povrchem komunikace, pracovní vzdálenost kamerového systému bude závislá podle nastavení úhlu, které specifikuje dodavatel tak, aby bylo dosaženo minimálně požadovaných, resp. účastníkem nabídnutých parametrů přesnosti měření.

## Zařízení včetně přídavných systémů musí být schopno napájení typu PoE (power over ethernet) nebo 24 VDC.

## Součástí datové sady MMR a ANPR detekce poskytnuté z kamerového systému musí být také přehledový snímek nasnímaného vozidla.

## Maximální rychlost vozidla, které bude zachyceno kamerovým systémem musí být minimálně 200 km/h.

## Všechny součásti kamerového systému musí být schopny bezporuchové činnosti ve vnějším prostředí s rozsahem teplot  od -20 oC do +50 oC.

## Stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů a stupeň ochrany před vniknutím vody dle klasifikace podle ČSN EN 60529 musí být rovno nebo vyšší než IP55.

## Kamerový systém musí podporovat bezeztrátovou kompresi obrazových dat PNG nebo JPG na výstupu.

# B: Doplňkové parametry

Zadavatel nad rámec klíčových funkčních parametrů poptává, aby nabízené kamerové systémy splňovaly následující doplňkové (nepovinné) parametry:

## Parametr B1: rozpoznání a zatřídění vozidla podle výrobce, tovární značky a typu vozidla.

Pokud bude tato funkčnost součástí nabídky účastníka, musí být průměrná přesnost rozpoznání za 24 hodin v denním režimu vyšší nebo rovna 90%. Účastníkem nabídnuté rozlišení a zatřídění bude předmětem bodového hodnocení kvality nabízeného plnění v souladu s článkem 9 zadávací dokumentace. Pokud účastník doplňkový parametr nenabídne, obdrží 0 bodů. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 1 bod. Maximální přípustná hodnota nabídky parametru B1 je 99,99%. Účastník obdrží 1 bod krát podíl nabídnuté hodnoty a minimálního požadavku zadavatele. Nabídnutá přesnost bude předmětem  zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

Pro zabránění jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že počet rozpoznatelných výrobců, továrních značek a typů vozidel nebude předmětem hodnocení kvality nabídky.

## Parametr B2: rozpoznání barvy vozidla.

Pokud bude tuto funkčnost součástí nabídky účastníka, musí být průměrná přesnost rozpoznání za 24 hodin v denním režimu vyšší nebo rovna 80%. Účastníkem nabídnuté rozpoznání bude předmětem bodového hodnocení kvality nabízeného plnění v souladu s článkem 9 zadávací dokumentace. Pokud účastník doplňkový parametr nenabídne, obdrží 0 bodů. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 1 bod. Maximální přípustná hodnota nabídky parametru B2 je 99,99%. Účastník obdrží 1 bod  krát podíl nabídnuté hodnoty a minimálního požadavku zadavatele. Nabídnutá přesnost bude předmětem  zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

## Parametr B3: rozpoznání a zatřídění předmětu na pořízeném snímku do dalších skupin nad rámec povinných skupin vyjmenovaných v odstavci 2.1; příkladem dalších skupin jsou např. druh vozidla (motocykl, čtyřkolka, přívěs apod.) nebo jiný druh zobrazeného objektu (např. osoba, zvíře apod.).

Pokud bude tuto funkčnost součástí nabídky účastníka, musí být průměrná přesnost rozpoznání a zatřídění za 24 hodin v denním režimu vyšší nebo rovna 80%. Účastníkem nabídnuté rozpoznání a zatřídění bude předmětem bodového hodnocení kvality nabízeného plnění v souladu s článkem 9 zadávací dokumentace. Pokud účastník doplňkový parametr nenabídne, obdrží 0 bodů. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 1 bod. Maximální přípustná hodnota nabídky parametru B3 je 99,99%. Účastník obdrží 1 bod krát podíl nabídnuté hodnoty a minimálního požadavku zadavatele. Nabídnutá přesnost bude předmětem  zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

Pro zabránění jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že počet rozpoznaných skupin nad rámec povinných skupin dle odst. 2.1 této přílohy, nebude předmětem hodnocení kvality nabídky.

## Parametr B4: záruční lhůta: zadavatel požaduje poskytnutí záruky za bezporuchový chod zařízení po dobu minimálně 2 roky. Při rovnosti nabídnuté hodnoty s minimálním požadavkem zadavatele obdrží účastník 1 bod. Účastník obdrží 1 bod krát podíl nabídnuté hodnoty v celých rocích a minimálního požadavku zadavatele.

Účastníkem nabídnutá délka záruční lhůty bude předmětem bodového hodnocení kvality, přičemž horní hranice prodloužené záruky je pro účely hodnocení kvality nabídky zadavatelem stanovena na max. 5 let.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytoval služby oprav vadných nebo poškozených součástí kamerových systémů výměnným způsobem tak, aby čas výpadku zařízení byl minimální, viz též poznámka v odstavci 1.3 této přílohy.

Zadavatel dále požaduje, aby účastník do své nabídky uvedl způsob poskytování služby oprav výměnným způsobem, dostatečně podrobně popsal proces těchto služeb, stanovil reakční doby dle jednotlivých druhů závad (dále jen „SLA“), přičemž

- zadavatel požaduje, aby tyto služby před uplynutím záruční lhůty byly poskytovány bezplatně, resp. aby jejich cena byla zahrnuta do ceny zboží,

- zadavatel požaduje, aby účastník do své nabídky uvedl indikativní cenu a podmínky za tyto služby po uplynutí záruční lhůty vyjádřenou v Kč za jednotku (člověkohodinu nebo jednotlivý úkon).

# C: Vybrané technické parametry

Zadavatel požaduje, aby nabízené kamerové systémy splňovaly minimálně následující technické parametry.

## Lokální zpracování snímků a metadat.

Zadavatel požaduje, aby kamerový systém umožnil jeden z níže uvedených způsobů zpracování snímků a metadat:

- parametr C1: zpracování snímků a metadat přímo v dodaném kamerovém systému; tento způsob zpracování zadavatel preferuje a v bodovém hodnocení za tuto funkčnost získá účastník3 body;

- parametr C2: pokud nabízený kamerový systém nedisponuje funkčností dle bodu a), zadavatel připouští zpracování snímků a metadat na lokálním serveru s OS Ubuntu fyzicky dostupném na konstrukci mýtné brány, na které bude kamerový systém instalován, spojený s kamerovým systémem pomocí sítě LAN 1 Gbit.

- V hodnocení kvality nabízeného plnění je toto přípustné technické řešení hodnoceno 1 bodem.

- Lokální servery ani síť LAN nejsou předmětem veřejné zakázky a zajistí je zadavatel na vlastní náklady.

Pokud účastník nabídne zpracování přímo v kamerovém systému dle bodu a), zadavatel nepožaduje, aby dodaný systém disponoval také funkcí zpracování na lokálním serveru dle bodu b) a naopak žádá, aby v takovém případě účastník v nabídce funkčnost dle bodu b) neuváděl.

Zadavatel nepřipouští zpracování snímků a metadat jiným způsobem, než je popsáno v tomto odstavci - např. vzdáleným způsobem v datovém centru mimo konstrukci mýtné brány apod.

## Formát přenosu dat z kamerového systému.

Zadavatel požaduje, aby kamerový systém umožnil jeden z níže uvedených formátů přenosu dat:

- parametr C3: formát JSON; tento způsob zpracování zadavatel preferuje a v bodovém hodnocení je tato preference podpořena ziskem 3 bodů;

- parametr C4: pokud nabízený kamerový systém nedisponuje funkčností dle bodu a), zadavatel připouští přenos dat některým z následujících formátů: UTMC, ONVF nebo SNMP; v hodnocení kvality nabízeného plnění je tato alternativa hodnocena ziskem 1 bodu.

Pokud účastník nabídne formát přenosu dat dle bodu a), zadavatel nepožaduje, aby dodaný systém disponoval také funkcí dle bodu b) a naopak žádá, aby v takovém případě účastník v nabídce funkčnost dle bodu b) neuváděl.

## Parametr C5: zadavatel uvítá možnost vzdáleného ovládání natáčení objektivu; tato možnost je zahrnuta do bodového hodnocení kvality nabízeného plnění ziskem 1 bodu.

## Parametr C6: zadavatel uvítá možnost vzdáleného ovládání nastavení transfokátoru (zoomu); tato možnost je zahrnuta do bodového hodnocení kvality nabízeného plnění ziskem 1 bodu.

## Nabídnuté technické parametry C1 až C6 budou ověřeny  v rámci zkoušky vzorků v souladu s článkem 16 zadávací dokumentace.

Kamerový systém se může skládat z více zařízení, která se vzájemně funkčně doplňují a tvoří jeden funkční celek.